DIMA

핵심 해석 엔진 정확도 검증 리포트

작성: 2026-06-18   ·   대상: 사출성형 제조성 분석 솔버(Python 백엔드)

# 1. 한눈에 보기

결론부터: 이 프로그램의 핵심 물리 계산 엔진은 신뢰할 만합니다. 정답이 알려진 표준 형상(평판·리브)에 대해 실제 프로그램 코드를 그대로 돌려 교과서·해석해와 비교한 결과,

11개 검증 항목 전부 통과(11/11)했습니다. 냉각·유동·휨 계산이 물리 법칙과 공학 경험치 범위 안에서 정상 작동합니다.

단, 중요한 단서가 있습니다. 이번 검증은 ‘식과 코드가 물리적으로 옳은가(내부 정합성·교과서 일치)’를 확인한 것이며, ‘실제 사출한 부품과 수치가 일치하는가(현장 정확도)’를 보증하는 것은 아닙니다. 후자는 실제 금형 트라이얼 데이터로 보정해야 합니다.

# 2. 어떻게 검증했나

외부에서 결과만 보는 대신, 프로그램 내부의 실제 솔버 코드(cooling_solver.py·solver.py)를 직접 호출했습니다. 손으로 계산할 수 있는 단순 형상을 입력해 ‘정답’과 직접 비교하는 방식입니다.

- 평판 시편: 50×50×2 mm 평판 — 냉각시간·온도·휨 검증

- 단일/이중 게이트: 웰드라인(수지 합류선) 발생 위치 검증

- 비교 기준: 슬래브 냉각 해석식, Dittus-Boelter 열전달식, 물리 법칙(두께²·대칭성)

# 3. 검증 결과

| 검증 항목 | 기대값 | 측정값 | 판정 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 냉각시간 ABS 2mm (해석해) | 3~12 s | ✔ 8.84 s | 교과서 슬래브 냉각식과 일치 |
| 두께 2배 → 냉각 4배 법칙 | 4.0 배 | ✔ 4.00 배 | tc ∝ 두께² 물리법칙 정확 |
| 냉각수 레이놀즈수 | > 4000(난류) | ✔ 23,736 | 난류 영역 정상 진입 |
| 냉각수 열전달계수 h | 2,000~12,000 | ✔ 9,107 W/m²K | 물 강제대류 현실 범위 |
| FDM 사이클타임(2mm 평판) | 수~수십 s | ✔ 6.96 s | 해석해 8.8s와 동일 오더 |
| FDM 부품 최종 평균온도 | < 사출 230℃ | ✔ 75.4 ℃ | 정상적으로 냉각 진행 |
| 단일 게이트 웰드라인 | 0 개 | ✔ 0 개 | 게이트 1개 → 합류선 없음 |
| 이중 게이트 웰드 위치 | 두 게이트 중앙 | ✔ 중앙(x=19~20) | 대칭 합류 위치 정확 |
| 충전시간 전파 | 모두 유한값 | ✔ 유한 | 파면 전파 정상 |
| 균일냉각 평판 휨 | < 0.5 mm | ✔ 0.061 mm | 대칭이면 휨 최소(정상) |
| 온도 불균형 시 휨 | 균일 대비 증가 | ✔ 0.202 mm ↑ | 차등수축→휨 물리 일치 |

→ 전 항목 통과. 특히 ‘두께 2배 → 냉각시간 4배’ 같은 물리 법칙이 정확히 재현되고, 대칭 이중 게이트의 합류선이 정확히 중앙에 잡히는 점은 엔진이 물리적으로 제대로 동작한다는 강한 신호입니다.

# 4. 무엇이 검증됐고, 무엇은 아직 아닌가

## 검증된 것 (강점)

- 열·유동·휨 핵심 솔버가 물리적으로 정확. 냉각시간·열전달계수·합류선·차등수축 거동이 교과서와 일치.

- 내부 수치 안정성: 발산·비현실 값 없이 합리적 범위 유지.

## 아직 검증되지 않은 것 (판매 전 보완 필요)

- 현장 정확도 미보정: 실제 사출 부품의 수축률·휨량과 직접 대조한 데이터가 없음. 정량 수치를 ‘정답’처럼 팔면 책임 리스크.

- 기본 화면은 별도의 간이(JS) 추정식 사용: 검증된 정밀 솔버(Python)가 아니라 두께 기반 규칙식이 기본 경로로 자주 동작 → 두 엔진 결과가 다를 수 있음.

- 단일 캐비티·단순 형상 가정, 보압/충전/냉각의 강결합 미반영.

# 5. 판매 가능성 결론 및 다음 단계

포지셔닝 권고: ‘정밀 CAE(Moldflow) 대체’가 아니라 ‘설계 초기 양산성 1차 점검·견적 보조·교육용’ 도구로 판매하면, 검증된 엔진과 솔직한 추정치 표기를 근거로 충분한 설득력이 있습니다.

상용 신뢰도를 한 단계 올리려면(우선순위 순):

- ① 기본 분석을 검증된 Python 솔버 경로로 통일(JS 추정식은 즉시 미리보기용으로 한정).

- ② 실제 금형 트라이얼 1~2건의 수축·휨 실측으로 계수 보정 → ‘오차 ±N%’ 표기.

- ③ 결과마다 신뢰구간/가정 명시(이미 추가한 ‘참고용 추정치’ 안내의 확장).

요약: 엔진의 ‘기초 체력’은 검증으로 입증됐습니다. 남은 것은 ‘현장 정확도 보정’과 ‘엔진 일원화’이며, 이 둘을 마치면 단순 참고 도구를 넘어 신뢰할 수 있는 상용 제품으로 갈 수 있습니다.